Rješenje napisano rukom nije potpuno validno jer ne pruža dovoljno tehničkih detalja zašto komanda telnet neće raditi. Daje općenito obrazloženje koje nije u potpunosti precizno s obzirom na datu topologiju i konfiguraciju rutiranja.

Evo kako bih ja formulisao rješenje zadatka:

Analiza:

- Na ruteri R1 je konfigurirana staticka ruta samo prema mreži na kojoj se nalazi PC1 (192.168.21.0/24).

- Između R1 i R2 mreža koristi IP adrese iz subnet-a 172.16.30.0/30.

- PC0 pokušava poslati paket putem Telnet komande na adresu 192.168.20.1.

Problem:

- Privatne IP adrese: Obje mreže (192.168.20.0/24 i 192.168.21.0/24) koriste privatne IP adrese koje nisu rutabilne na javnom internetu. Međutim, to nije relevantno unutar ove topologije.

- Smjer ruta:

  - Staticka ruta na R1 omogućava komunikaciju samo prema mreži 192.168.21.0/24.

  - Na R2 nije konfigurirana statička ruta koja bi omogućila odgovore nazad ka mreži PC0 (192.168.20.0/24).

  - Bez povratne rute, R2 neće znati kako da dostavi odgovore nazad ka mreži PC0.

Zaključak:

Komanda telnet 192.168.20.1 neće biti uspješna jer:

- Nedostaje povratna ruta na ruteri R2 prema mreži PC0.

- Ruter R1 će poslati paket do R2, ali R2 neće znati kako da vrati odgovore ka mreži PC0.

Korekcija:

Za ispravno funkcionisanje Telnet konekcije:

- Na R2 treba konfigurirati statičku rutu prema mreži 192.168.20.0/24 putem interfejsa Fa0/1 na R1.

- ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.30.1

- Provjeriti da li su svi interfejsi aktivni i ispravno konfigurirani.

Ovaj pristup objašnjava problem s dovoljno tehničkih detalja i nudi rješenje.

Multicast adrese su ključan koncept u umrežavanju, posebno kada se podaci trebaju poslati na više uređaja u mreži bez dupliciranja i nepotrebnog opterećenja. Evo šta trebaš znati o multicast adresama:

1. Definicija

- Multicast je metoda slanja podataka s jednog izvora prema grupi uređaja (odredišta) u mreži.

- Umjesto slanja podataka svakom uređaju pojedinačno (unicast) ili svim uređajima u mreži (broadcast), multicast omogućava isporuku podataka samo uređajima koji su zainteresirani za njih.

2. Multicast IP adrese

- IPv4 multicast adrese pripadaju rasponu 224.0.0.0 - 239.255.255.255.

  - Ovaj raspon se naziva Class D adrese.

- IPv6 multicast adrese počinju s prefiksom FF00::/8.

Posebne IPv4 multicast adrese:

- 224.0.0.1 – Svi uređaji na mreži.

- 224.0.0.2 – Svi ruteri na mreži.

- 224.0.0.9 – RIP protokol.

- 239.x.x.x – Raspon rezerviran za privatne multicast grupe (tzv. administrativni opseg).

3. Multicast MAC adrese

- Multicast IP adrese mapiraju se na multicast MAC adrese na sloju 2 (L2):

  - Ethernet multicast MAC adrese počinju s 01:00:5E.

  - Ostalih 23 bita se generira iz zadnjih 23 bita multicast IP adrese.

4. Primjene multicast komunikacije

- Streaming medija (video, audio).

- Igre u mreži (multiplayer igre).

- Ažuriranja softvera (npr. distribuirane baze podataka).

- Protokoli za dinamičko rutiranje (OSPF, EIGRP, RIP).

- IoT i industrijske mreže (razmjena senzorskih podataka).

5. Protokoli za multicast

Na mrežnom sloju (L3):

- IGMP (Internet Group Management Protocol): Upravljanje multicast grupama u IPv4 mrežama.

  - Verzije: IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 (s podrškom za specificiranje izvora).

- MLD (Multicast Listener Discovery): Koristi se za IPv6 multicast.

Na transportnom sloju:

- Multicast koristi UDP (User Datagram Protocol) jer omogućava slanje podataka na više odredišta bez potvrde isporuke.

Na sloju rutiranja:

- PIM (Protocol Independent Multicast): Koristi se za propagaciju multicast paketa između mreža.

  - PIM-DM (Dense Mode) – Distribuira podatke svim mrežama, pa filtrira nepotrebne.

  - PIM-SM (Sparse Mode) – Efikasniji jer šalje podatke samo mrežama koje ih traže.

6. Multicast i mrežna infrastruktura

- Ruteri i prekidači: Moraju podržavati multicast da bi se paketi isporučili pravilno.

- Multicast domene: Multicast se obično koristi unutar ograničenih domena (LAN, VLAN), osim ako je potreban transport kroz WAN.

- Problemi s multicastom:

  - Neki uređaji u mreži možda neće podržavati multicast.

  - Veća opterećenja za rutere i mrežu ako multicast nije pravilno konfiguriran.

7. Prednosti multicast komunikacije

- Efikasnost: Jedan paket se šalje više uređaja, što štedi propusni opseg.

- Optimizacija resursa: Smanjuje opterećenje izvornog uređaja jer šalje samo jednu kopiju podataka.

- Skalabilnost: Može podržati velike grupe korisnika bez značajnog povećanja mrežnog prometa.

8. Problemi i izazovi

- Ne podržavaju svi ruteri/prekidači multicast.

- Multicast konfiguracija može biti složena, posebno kada prelazi granice LAN-a.

- Kontrola prijema: Paketi se dostavljaju svim uređajima u grupi, pa nema individualne kontrole.

9. Multicast konfiguracija u praksi

- Na rutama: Postavljanje PIM protokola i IGMP snoopinga za kontrolu multicast prometa.

- Na uređajima: Konfiguracija uređaja da se "pretplate" na određenu multicast grupu.

- Primjeri komandi (na Cisco ruterima):

- ip multicast-routing

- interface fa0/1

- ip pim sparse-mode

IGMP snooping može se uključiti na L2 prekidačima kako bi se optimizirao multicast.

10. Multicast vs. Unicast i Broadcast

| Feature | Unicast | Broadcast | Multicast |
| --- | --- | --- | --- |
| Primjena | Jedan-na-jedan | Jedan-ka-svima | Jedan-ka-odabranim uređajima |
| Efikasnost | Manja (za više odredišta) | Nepotrebno opterećuje mrežu | Veća, cilja samo zainteresirane |
| Protokoli | TCP/UDP | ARP, DHCP | UDP, PIM, IGMP |

Ako imaš dodatnih pitanja ili želiš primjere multicast konfiguracija, slobodno se javi!